Администрация г. Твери

Муниципальное унитарное предприятие

«Городской проект» г. Твери

проект

Правила землепользования и застройки

муниципального образования

Городенское сельское поселение

Конаковского р-на Тверской области

Часть III.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  Регламенты

2008 г.

ГЛАВА 11. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции

Статья 43. Общие положения

1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель водного фонда и покрытых поверхностными водами, земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ), земель лесного фонда, земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса.

2. Землепользование и застройка на территории ООПТ Государственного комплекса «Завидово» регулируется Федеральным Законом от 14 марта 1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1998г. №1217 «О государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации», иными законодательными и нормативными актами об особо охраняемых природных территориях.

3. Действие градостроительных регламентов в территориальной зоне не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах улиц, дорог, набережных и иных территорий для общего пользования;

3) занятых линейными объектами.

Землепользование и застройка в границах территорий памятников (пп. 1-4 приложения №1) регулируются Федеральным Законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными законодательными и нормативными актами об охране объектов культурного наследия.

4. Ввиду расположения на территории Городенского сельского поселения ограничений по условиям зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, придорожных полос федеральных автомобильных дорог, санитарно-защитных зон, наряду с указанными в настоящей главе регламентами должны соблюдаться ограничения:

- по условиям зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», иными законодательными и нормативными актами;

- по условиям водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с  Федеральным Законом от 3 июня 2006г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», иными законодательными и нормативными актами об охране окружающей среды и водных ресурсов;

- по условиям использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998г. №1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- по условиям санитарно-защитных зон в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП II-12-77 «Защита от шума», иными законодательными и нормативными актами.

Статья 44.  Жилые зоны

1. Ж1.1. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 1000м2

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами.

2. Для части зоны Ж1.1, расположенной в современной части с. Городня по ул. Первомайской, наряду с регламентами, указанными в данной части настоящей статьи, применяются условия для объекта археологии Селище «Городня-2», границы которого показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

3. На территории объекта археологии Селище «Городня-2» производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

4. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

5. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1легковой автомобиль

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Встроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1 легковой автомобиль

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров и сена, бани, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

6. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

7. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая Мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая Мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 35 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1000 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

2. Ж1.2. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 1500м2

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами.

2. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров и сена, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

4. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 40 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1500 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

3. Ж1.3. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 2000м2

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами.

2. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой и спортом

Гостевые автостоянки

4. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 100 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1500 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

4. Ж1.4. Зона крупных усадеб

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными (1-4 этажа) жилыми домами.

2. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирный жилой дом – усадьба (основной дом) с приусадебным земельным участком

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Второй жилой дом (дополнительный)

Третий жилой дом – гостевой или охотничий (специализированный)

Дом с помещениями для охраны

Гараж на придомовом участке на 1-8 легковых автомобилей

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-8 легковых автомобилей

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок, бассейны, спортзалы

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой и спортом

Гостевые автостоянки

4. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 4, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 1 |
| 4 | Минимальная общая площадь основного жилого дома | м2 | 300 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка усадьбы | га | 1,0 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка усадьбы | га | 2,0 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 20 |
| 8 | Минимальное расстояние от основного, вспомогательного и специализированного жилого дома до границы земельного участка | м | 10 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка | м | 5 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

5. Ж1.5. Зона одно-двухквартирных жилых домов до 2 этажей с земельными участками не менее 2000м2 (1000м2  на одну квартиру)

1. Зона предназначена для застройки одно-двухквартирными малоэтажными (1-2 этажа) жилыми домами.

2. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Двухквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

На участках жилых домов одноквартирных:

Гараж на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1 легковой автомобиль

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой и спортом

Гостевые автостоянки

На участках жилых домов двухквартирных:

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж на 1 легковой автомобиль, не более чем 2 гаража на 1 двухквартирный жилой дом

Сады, огороды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

4. Условно разрешенные виды использования:

На участках жилых домов двухквартирных:

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 1 |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома одноквартирного | м2 | 40 |
| 5 | Минимальная общая площадь жилого дома двухквартирного | м2 | 100 |
| 6 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома одноквартирного | м2 | 1000 |
| 7 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома одноквартирного | м2 | 2000 |
| 8 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома двухквартирного | м2 | 2000 |
| 9 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома двухквартирного | м2 | 3000 |
| 10 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 11 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 12 | Минимальное расстояние от отдельно стоящего гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 13 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

6. Ж1.6. Зона многоквартирных жилых домов в 1 этаж

1. Зона предназначена для застройки многоквартирными (3 и более квартир) малоэтажными жилыми домами с общим входом для всех семей.

2. Основные виды разрешенного использования:

Многоквартирные жилые дома с общим входом и общим земельным участком для всех семей

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

4. Условно разрешенные виды использования:

Гаражи боксового типа для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы

Хозяйственные постройки: сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 150 |
| 3 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1000 |
| 4 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 5 | Минимальное расстояние между жилыми домами I-II степени огнестойкости | м | 6 |
| 6 | Минимальное расстояние между жилыми домами III степени огнестойкости | м | 8 |
| 7 | Минимальное расстояние между жилыми домами IIIa, IIIб, IV-V степени огнестойкости | м | 15 |
| 8 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

7. Ж1.1.Р-2.Б. Зона одноквартирных жилых домов до 2 этажей с земельными участками не менее 1000м2 в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-2 этажа) жилыми домами с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-2, зоны охраняемого природного ландшафта Б, объекта археологии Селище «Городня-2», границы которых показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-2 сохраняются все ценные планировочные элементы – габариты улицы (дороги), палисады с невысокими заборами перед домами, поддерживается парциляция, сохраняются размеры домовладений (в среднем по улице ширина участка должна составлять 16-22 м. Территории дороги (улицы), исторических палисадов не подлежат застройке и размещению временных сооружений. Для того чтобы избежать появления застройки в панораме с комплексом церкви (вид  от реки и с противоположного берега) необходимо создать буферную зону между бровкой и застройкой, сосредоточив застройку вдоль улицы. Характерная и ценная застройка сохраняются. В случае плохого технического состояния возможна замена строений с соблюдением принципа застройки домовладения: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу и формирующий ее, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки.

Крыши скатные, прямые, с традиционным уклоном, фасад трехосевой, симметричный.

При протяженности главного фасада до 8 м - высота здания от уровня земли до конька кровли - не более  8 м.

При протяженности главного фасада  от 8 до 10 м - отметка конька кровли должна быть не более 7 м, с обязательным скатом кровли в сторону улицы.

Высота хозяйственных построек, расположенных в глубине участка от уровня земли до конька кровли - не более 6 м. Плотность застройки – не более 20% (из расчета исторического домовладения 6-8 соток). В случае увеличения участка, на нем могут располагаться несколько жилых домов. Блокировка жилых домов запрещается.

Запрещается устройство заборов более 1,2 м на месте существующих палисадов перед домами, использование ярких, нетрадиционных цветовых гамм при покраске заборов и фасадов зданий.

Застройка должна выполняться из дерева либо из других материалов. В случае применения других материалов (кроме дерева) должна выполняться отделка фасадов традиционными отделочными материалами (обшивка деревом, штукатурка)*.

3. На территории зоны охраняемого природного ландшафта Б (приусадебные сады и огороды) возможно ведение хозяйственной деятельности без изменения рельефа – возделывание земли, посадка деревьев, благоустройство, строительство хозяйственных построек  из дерева (бани, сараи), размером в плане не более 4х4 м и высотой не более 6 м от уровня земли до конька кровли*.

4. На территории объекта археологии Селище «Городня-2» производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

5. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

6. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров и сена, бани, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам.

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

7. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 40 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1000 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 2000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 20 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

8. Ж1.2.Р-3.Б. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 1500м2 в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-3, зоны охраняемого природного ландшафта Б, объекта археологии Селище «Городня-2», границы которых показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-3 возможно новое строительство плотностью не более 50 % от площади земельного участка. Высота возможного нового строительства – не более 12 м от уровня земли до конька кровли. Крыши скатные, прямые, без активных форм в виде башен. Использование в отделке силикатного кирпича запрещается*.

3. На территории зоны охраняемого природного ландшафта Б (приусадебные сады и огороды) возможно ведение хозяйственной деятельности без изменения рельефа – возделывание земли, посадка деревьев, благоустройство, строительство хозяйственных построек  из дерева (бани, сараи), размером в плане не более 4х4 м и высотой не более 6 м от уровня земли до конька кровли*.

4. На территории объекта археологии Селище «Городня-2» производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

5. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

6. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров и сена, бани, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

7. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

8. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 50 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1000 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

9. Ж1.2.Р-4. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 1500м2 в д. Коромыслово и Отроковичи

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-4, зоны охраняемого природного ландшафта Б, объектов археологии Селищ «Коромыслово-1» и «Отроковичи-1», границы которых показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-4 возможно новое строительство с высотой от уровня земли до конька кровли не более 12 м. Особое внимание следует обратить на форму кровель – применение акцентов в виде башен, шпилей, использование активной цветовой гаммы запрещается*.

3. На территории объектов археологии Селище «Коромыслово-1» и Селище «Отроковичи-1» и их охранных зон производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

4. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

5. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров и сена, бани, теплицы, оранжереи

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам.

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

6. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

7. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 50 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1500 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

10. Ж1.2.Р-5. Зона одноквартирных жилых домов до 2 этажей с земельными участками не менее 1500м2 в с. Городня

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-2 этажа) жилыми домами с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-5 и объекта археологии Селище «Городня-2», границы которых показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-5 характер застройки – усадебная, плотность застройки – не более 15 %, максимальная высота зданий от уровня земли до верха кровли – не более 7 м, кровли скатные, прямые.  Запрещается использовать активную цветовую гамму кровельного покрытия, применение акцентов в виде башен и шпилей*.

3. На территории объекта археологии Селище «Городня-2» производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

4. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

5. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров и сена, бани, теплицы, оранжереи

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам.

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

6. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

7. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 25 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1000 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 2000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 15 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

11. Ж1.3.Р-4. Зона одноквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 2000м2 в д. Отроковичи

1. Зона предназначена для застройки одноквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-4.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-4 возможно новое строительство с высотой от уровня земли до конька кровли не более 12 м. Особое внимание следует обратить на форму кровель – применение акцентов в виде башен, шпилей, использование активной цветовой гаммы запрещается*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж, или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой и спортом

Гостевые автостоянки

5. Условно разрешенные виды использования:

Второй жилой дом на земельном участке

6. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 100 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 1500 |
| 6 | Максимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 7 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 8 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 9 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 10 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

12. Ж1.5.Р-4. Зона одно-двухквартирных жилых домов до 3 этажей с земельными участками не менее 2000м2 (1000м2  на одну квартиру) в д. Отроковичи

1. Зона предназначена для застройки одно-двухквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-4.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-4 возможно новое строительство с высотой от уровня земли до конька кровли не более 12 м. Особое внимание следует обратить на форму кровель – применение акцентов в виде башен, шпилей, использование активной цветовой гаммы запрещается*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Зона предназначена для застройки одно-двухквартирными малоэтажными (1-3 этажа) жилыми домами.

4. Основные виды разрешенного использования:

Двухквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

5. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж на 1 легковой автомобиль, не более чем 2 гаража на 1 двухквартирный жилой дом

Сады, огороды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

6. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря и/или дров, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

7. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 100 |
| 3 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 2000 |
| 4 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 3000 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка жилого дома | м2 | 2000 |
| 6 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 7 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка | м | 7,5 |
| 8 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

13. Ж2. Зона многоквартирных жилых домов в 2-3 этажа

1. Зона предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами до 3 этажей.

2. Основные виды разрешенного использования:

Многоквартирные жилые дома с несколькими входами для семей (секционные)

Многоквартирные блокированные жилые дома с отдельным входом для каждой семьи

Общежития

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты

Стоматологические кабинеты

Аптеки и аптечные пункты

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Детские площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для занятий физкультурой на участках многоквартирных жилых домов

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей на участках объектов жилого и нежилого назначения

Инженерно-технические объекты на участках объектов жилого и нежилого назначения (электро-, водоснабжения, водоотведения)

Элементы благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения на участках объектов жилого и нежилого назначения

4. Условно разрешенные виды использования:

Встроенно-пристроенные объекты нежилого назначения в жилых домах

Административные здания, офисы

Спортивные площадки

Временные торговые объекты: торговые павильоны, киоски, лоточная торговля

Гараж (крытая стоянка) на земельных участках объектов нежилого назначения

Гаражи боксового типа (крытые стоянки) для инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы на участках многоквартирных жилых домов

Площадки для выгула собак

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность многоквартирного секционного жилого дома или общежития | этаж | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность многоквартирного блокированного жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| 3 | Максимальная этажность отдельно стоящего здания основного вида разрешенного использования нежилого назначения | этаж | 2 |
| 4 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 300 |
| 5 | Минимальное расстояние от отдельно стоящего здания основного вида разрешенного использования нежилого назначения до границы соседнего земельного участка | м | 3 |
| 6 | Минимальный отступ многоквартирного жилого дома от красной линии | м | 3 |
| 7 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий улиц | м | 25 |
| 8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа | м | 15 |
| 9 | Минимальное расстояние между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа и торцами таких домов с окнами из жилых комнат | м | 10 |
| 10 | Минимальная глубина участка многоквартирного жилого дома (n – ширина жилой секции или жилого блока) | м | 10,5+n |
| 11 | Минимальное расстояние между стенами многоквартирных жилых домов без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 12 | Максимальная высота многоквартирного жилого дома | м | 14 |
| 13 | Минимальное расстояние между зданиями I-II степени огнестойкости | м | 6 |
| 14 | Минимальное расстояние между зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 15 | Минимальное расстояние между зданиями IIIa, IIIб, IV-V степени огнестойкости | м | 15 |

*Расстояния измеряются от наружной грани стены

14. Ж3. Зона смешанной жилой застройки до 3 этажей

1. Зона предназначена для застройки жилыми домами различных типов до 3 этажей.

2. Основные виды разрешенного использования:

Многоквартирные жилые дома с несколькими входами для семей (секционные)

Многоквартирные блокированные жилые дома с отдельным входом для каждой семьи

Многоквартирные жилые дома с общим входом и общим земельным участком для всех семей в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж1.6

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж1.1

Двухквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж1.5

Общежития

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты

Стоматологические кабинеты

Аптеки и аптечные пункты

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Детские площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для занятий физкультурой на участках многоквартирных жилых домов

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей на участках объектов жилого и нежилого назначения.

Элементы благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения на участках объектов жилого и нежилого назначения

4. Условно разрешенные виды использования:

Встроенно-пристроенные объекты нежилого назначения в жилых домах

Офисы

Спортивные площадки

Временные торговые объекты: торговые павильоны, киоски, лоточная торговля

Гараж (крытая стоянка) на земельных участках объектов нежилого назначения

Гаражи боксового типа (крытые стоянки) для инвалидов на участках многоквартирных жилых домов

Площадки для выгула собак

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность многоквартирного секционного жилого дома или общежития | этаж | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность многоквартирного блокированного жилого дома | этаж | 3, включая мансарду |
| 3 | Максимальная этажность отдельно стоящего здания основного вида разрешенного использования нежилого назначения | этаж | 2 |
| 4 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 300 |
| 5 | Минимальное расстояние от отдельно стоящего здания основного вида разрешенного использования нежилого назначения до границы соседнего земельного участка | м | 3 |
| 6 | Минимальный отступ многоквартирного жилого дома от красной линии | м | 3 |
| 7 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий улиц | м | 25 |
| 8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа | м | 15 |
| 9 | Минимальное расстояние между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа и торцами таких домов с окнами из жилых комнат | м | 10 |
| 10 | Минимальная глубина участка многоквартирного жилого дома (n – ширина жилой секции или жилого блока) | м | 10,5+n |
| 11 | Минимальное расстояние между стенами многоквартирных жилых домов без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 12 | Максимальная высота многоквартирного жилого дома | м | 14 |
| 13 | Минимальное расстояние между зданиями I-II степени огнестойкости | м | 6 |
| 14 | Минимальное расстояние между зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 15 | Минимальное расстояние между зданиями IIIa, IIIб, IV-V степени огнестойкости | м | 15 |

*Расстояния измеряются от наружной грани стены

Статья 45. Общественно-деловые зоны

1. Ц1.Р-1.Б. Зона общественно-жилого центра в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для формирования центра села с жилой застройкой и застройкой, обслуживающей население с учетом ограничений зон: охраны объектов культурного наследия, регулирования застройки Р-1, зоны охраняемого природного ландшафта Б, объекта археологии Городище «Городня» и Селище «Городня-2», границы которых показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. В охранной зоне объектов культурного наследия запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия. В охранной зоне сберегается исторически ценная система планировки, предусматриваются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов, сохраняются соответствующие памятнику историческая застройка и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприятные условия его обзора.

В охранной зоне могут выполняться работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки, зданий, сооружений и благоустройством территории, формирующих историческую среду и окружение памятников. В границах охранной зоны возможно только компенсационное строительство на местах ранее существовавших строений с традиционным архитектурным решением в первоначальных габаритах (длина, ширина, высота строения) с использованием традиционных строительных материалов (дерево).

На территории охранной зоны запрещается установка высоких заборов (более 1,2 м), линий электропередач, установка рекламных щитов, покраска фасадов и ограждений в яркие, нехарактерные для средовой застройки цвета, размещение некапитальных, временных сооружений любого назначения. Запрещается применение современных строительных материалов в отделке: обшивка сайдингом, применение металлочерепицы и т.д.

Дисгармонирующие и нейтральные объекты  на территории охранной зоны подлежат адаптации. На территории охранной зоны необходимо проведение ряда адаптационных мероприятий на здание магазина – изменение формы кровли, посадка экранирующих деревьев перед фасадом и домов по ул. Ленинградская – фасады обшить деревом*.

3. На территории зоны регулирования застройки Р1 сохраняются все ценные планировочные элементы – габариты улицы (дороги), палисады с невысокими заборами перед домами, поддерживается парциляция, сохраняются размеры домовладений (в среднем по улице ширина участка должна составлять 16-22 м. Территории дороги (улицы), исторических палисадов не подлежат застройке и размещению временных сооружений. Для того чтобы избежать появления застройки в панораме с комплексом церкви (вид  от реки и с противоположного берега) необходимо создать буферную зону между бровкой и застройкой, сосредоточив застройку вдоль улицы. Характерная и ценная застройка сохраняются. В случае плохого технического состояния возможна замена строений с соблюдением принципа застройки домовладения: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу и формирующий ее, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки.

Крыши скатные, прямые, с традиционным уклоном, фасад трехосевой, симметричный.

При протяженности главного фасада до 8 м - высота здания от уровня земли до конька кровли - не более  8 м.

При протяженности главного фасада  от 8 до 10 м - отметка конька кровли должна быть не более 7 м, с обязательным скатом кровли в сторону улицы.

Высота хозяйственных построек, расположенных в глубине участка от уровня земли до конька кровли - не более 6 м. Плотность застройки – не более 20% (из расчета исторического домовладения 6-8 соток). В случае увеличения участка, на нем могут располагаться несколько жилых домов. Блокировка жилых домов запрещается.

Запрещается устройство заборов более 1,2 м на месте существующих палисадов перед домами, использование ярких, нетрадиционных цветовых гамм при покраске заборов и фасадов зданий.

Застройка должна выполняться из дерева либо из других материалов с обшивкой деревом.

На территории зоны охраняемого природного ландшафта Б (приусадебные сады и огороды) возможно ведение хозяйственной деятельности без изменения рельефа – возделывание земли, посадка деревьев, благоустройство, строительство хозяйственных построек  из дерева (бани, сараи), размером в плане не более 4х4 м и высотой не более 6 м от уровня земли до конька кровли*.

4. На территории объекта археологии Городище «Городня» земляные и строительные работы возможны только по предварительному согласованию и разрешению Комитета по охране объектов историко-культурного наследия администрации Тверской области, после выполнения мероприятий по обеспечению сохранения объекта археологического наследия или выполнения археологических исследований (раскопок). Археологические исследования проводятся специализированной организацией, имеющей лицензию на производство археологических исследований и получившей разрешение на исследование данного памятника (открытый лист).

На территории объекта археологии Селище «Городня-2» производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

5. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная, ресторан, бар

Конфессиональные объекты православной веры

Школы общеобразовательные, гимназии

Амбулатории, поликлиники

Аптеки, аптечные пункты

Кабинеты семейного врача (кабинеты врача общей практики)

Стоматологические кабинеты

Гостиницы

Парки, скверы

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

6. Вспомогательные виды разрешенного использования:

На земельных участках одноквартирных жилых домов:

Гараж на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля

Встроенный или встроено-пристроенный в жилой дом гараж или гараж с мастерской на 1-2 легковых автомобиля

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, бани, сауны, теплицы, оранжереи, эллинги для лодок

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

Сады, огороды

Бассейны, пруды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

На земельных участках не жилых основных видов разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящий или встроенно-пристроенный

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

7. Условно разрешенные виды использования:

Встроено-пристроенные объекты нежилого назначения

Хозяйственные и складские постройки на земельных участках основных видов разрешенного использования нежилого назначения

8. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность жилого дома | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных на земельном участке жилого дома | этаж | 2, включая мансарду |
| 3 | Максимальная этажность магазина, предприятия общественного питания, школы, гимназии, поликлиники, амбулатории | этаж | 2 |
| 4 | Максимальная этажность аптеки | этаж | 1 |
| 5 | Максимальная этажность гаража на земельном участке основного вида разрешенного использования нежилого назначения | этаж | 1 |
| 6 | Минимальная общая площадь жилого дома | м2 | 40 |
| 7 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |
| 8 | Максимальная емкость предприятия общественного питания | посад. место | 50 |
| 9 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 35 |
| 10 | Минимальная площадь земельного участка | м2 | 1000 |
| 11 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего земельного участка | м | 7,5 |
| 12 | Минимальное расстояние от магазина, аптеки, предприятия общественного питания: кафе, закусочной, ресторана, бара до границы соседнего земельного участка | м | 3 |
| 13 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки, сарая для разведения животных до границы земельного участка соседнего жилого дома Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 14 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседнего жилого дома | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

2. Ц2. Зона общественно-жилого центра в современной части с. Городня

1. Зона предназначена для формирования современного центра села с жилой застройкой и застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Многоквартирные жилые дома с несколькими входами для семей (секционные)

Многоквартирные блокированные жилые дома с отдельным входом для каждой семьи в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж2

Общежития в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж2

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж1.1

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Рынки

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная, ресторан, бар

Школы общеобразовательные, гимназии

Детские сады-ясли

Клубы

Библиотеки

Амбулатории, поликлиники

Аптеки, аптечные пункты

Кабинеты семейного врача (кабинеты врача общей практики)

Стоматологические кабинеты

Административные здания, офисы

Гостиницы

Залы для физкультурно-оздоровительных занятий

Предприятия связи: сотовой и почтовой

Интернет-кафе

Отделения банков

Парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты

Парки, скверы

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

На земельных участках домов жилых многоквартирных:

Детские площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для занятий физкультурой на участках многоквартирных жилых домов

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей на участках объектов жилого и нежилого назначения

Инженерно-технические объекты на участках объектов жилого и нежилого назначения (электро-, водоснабжения, водоотведения)

Элементы благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения на участках объектов жилого и нежилого назначения

На земельных участках не жилых основных видов разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящий или встроенно-пристроенный

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Встроено-пристроенные объекты нежилого назначения

Хозяйственные и складские постройки на земельных участках основных видов разрешенного использования нежилого назначения

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность многоквартирного секционного жилого дома | этаж | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность отдельно стоящего здания основного вида разрешенного использования нежилого назначения | этаж | 3 |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 600 |
| 4 | Максимальная емкость предприятия общественного питания | посад. место | 100 |
| 5 | Максимальная емкость гостиницы | место | 50 |
| 6 | Минимальное расстояние от объектов основного вида разрешенного использования нежилого назначения до границы соседнего земельного участка | м | 3 |
| 7 | Минимальное расстояние от гаража до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка объектов вспомогательного вида разрешенного использования на смежных земельных участках по взаимному согласию их владельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 8 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий улиц | м | 25 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

3. Ц3. Зона общественного центра в д. Алексино и д. Дмитрово

1. Зона предназначена для формирования центра деревни с застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазины товаров первой необходимости

Конфессиональные объекты православной веры

Аптеки, аптечные пункты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящий или встроенно-пристроенный

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

4. Ц4. Зона общественно-жилого центра в н.п. Пансионат Отдыха «Игуменка»

1. Зона предназначена для формирования межселенного центра для д. Игуменка, Горки, Ороковичи, Коромыслово с жилой застройкой и застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Многоквартирные жилые дома с несколькими входами для семей (секционные)

Многоквартирные блокированные жилые дома с отдельным входом для каждой семьи в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж2

Общежития в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж2

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж1.1

Детские сады-ясли

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная, ресторан, бар

Клубы

Библиотеки

Аптеки, аптечные пункты

Кабинеты семейного врача (кабинеты врача общей практики)

Стоматологические кабинеты

Административные здания, офисы

Отделения банков

Парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты

Парки, скверы

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

На земельных участках домов жилых многоквартирных:

Детские площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для занятий физкультурой на участках многоквартирных жилых домов

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей на участках объектов жилого и нежилого назначения

Инженерно-технические объекты на участках объектов жилого и нежилого назначения (электро-, водоснабжения, водоотведения)

Элементы благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения на участках объектов жилого и нежилого назначения

На земельных участках не жилых основных видов разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Встроено-пристроенные объекты нежилого назначения

Хозяйственные и складские постройки на земельных участках основных видов разрешенного использования нежилого назначения

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность многоквартирного секционного жилого дома | этаж | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность отдельно стоящего здания основного вида разрешенного использования нежилого назначения | этаж | 2 |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 300 |
| 4 | Максимальная емкость предприятия общественного питания | посад. место | 50 |
| 5 | Минимальное расстояние от объектов основного вида разрешенного использования нежилого назначения до границы соседнего земельного участка | м | 3 |
| 6 | Минимальное расстояние от гаража до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка объектов вспомогательного вида разрешенного использования на смежных земельных участках по взаимному согласию их владельцев с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 7 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий улиц | м | 25 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

6. Ц5. Зона общественного центра в д. Кошелево

1. Зона предназначена для формирования центра деревни с застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Детские сады-ясли

Библиотеки

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС

Скверы

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

7. Ц6. Зона общественно-жилого центра в д. Борцино

1. Зона предназначена для формирования центра деревни с застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками в соответствии с вспомогательными, условно разрешенными видами использования и параметрами для зоны Ж1.1

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Библиотеки

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

8. Ц7 . Зона общественного центра в д. Турыгино

1. Зона предназначена для формирования объединенного центра для д. Заполок, Турыгино, Артемово с застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазин продовольственных товаров

Магазин промышленных товаров

Магазин товаров первой необходимости

Административное здание

Церковь

Библиотека

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

8. Ц8. Зона общественного центра в д. Отроковичи

1. Зона предназначена для формирования объединенного центра для деревни с застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазин товаров первой необходимости

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

Скверы

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

9. Ц9. Зона общественного центра в д. Артемово

1. Зона предназначена для формирования объединенного центра для деревни с застройкой обслуживающей население.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазин товаров первой необходимости

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

10. ЦА1. Зона придорожного центра в современной части с. Городня

1. Зона предназначена для создания придорожного центра обслуживания населения.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазины, торговые предприятия, торговые и торгово-развлекательные комплексы и центры емкостью от 300 до 1000 м2 общей площади на один объект с приобъектной автостоянкой

Предприятия общественного питания

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС, артезианские скважины технического водоснабжения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

11. ЦА2. Зона придорожного центра вблизи с/т Петушок

1. Зона предназначена для создания придорожного центра обслуживания населения.

2. Основные виды разрешенного использования:

Магазины, торговые предприятия, торговые и торгово-развлекательные комплексы и центры емкостью от 300 до 1000 м2 общей площади на один объект с приобъектной автостоянкой

Предприятия общественного питания

Пожарные части и пожарные депо

Подстанции скорой медицинской помощи

Опорные пункты УВД

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС, артезианские скважины технического водоснабжения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на 1-2 автомобиля разрешенной массой до 3,5т (легковых или типа «газель») отдельно стоящие или встроенно-пристроенные

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

4. Условно разрешенные виды использования:

Хозяйственные и складские постройки

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 100 |

Статья 46. Туристско-рекреационные зоны

1. ТР1. Туристско-рекреационная зона широкого профиля

1. Зона предназначена для объектов отдыха и отдыха с лечением в природных комплексах.

2. Основные виды разрешенного использования:

Санатории

Дома отдыха

Профилактории

Туристские базы

Лыжные базы

Базы отдыха

Пионерские лагеря

Яхт-клубы

Лодочные станции

Лагеря для отдыха детей и взрослых

Гостиницы

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная, ресторан, бар

Интернет-кафе

Предприятия связи: телефонной, почтовой

Аптеки

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Бани, сауны

Парикмахерские, массажные кабинеты, салоны красоты

Физкультурно-оздоровительные залы, залы для фитнеса

Гараж на 1-6 автомобилей отдельно стоящий

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Хозяйственные и складские постройки

4. Условно разрешенные виды использования:

Служебные жилые дома или служебные общежития

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 200 |
| 3 | Максимальная емкость предприятия общественного питания | посад. место | 100 |

2. ТР2. Зона специализированного туризма

1. Зона предназначена для объектов промыслового туризма и отдыха.

2. Основные виды разрешенного использования:

Дома рыбака

Дома охотника

Лыжные базы

Яхт-клубы

Лодочные станции

Магазины

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная, ресторан, бар

Интернет-кафе

Предприятия связи: телефонной, почтовой

Аптеки

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Бани, сауны

Парикмахерские, массажные кабинеты, салоны красоты

Физкультурно-оздоровительные залы, залы для фитнеса

Гараж на 1-6 автомобилей отдельно стоящий

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Хозяйственные и складские постройки

4. Условно разрешенные виды использования:

Служебные жилые дома или служебные общежития

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 200 |
| 3 | Максимальная емкость предприятия общественного питания | посад. место | 100 |

3. ТР.Р-3. Туристско-рекреационная зона в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для застройки малоэтажными (1-3 этажа) домами с учетом ограничений зон регулирования застройки Р-3.

2. В зоне регулирования застройки Р-3 возможно новое строительство плотностью не более 50 % от площади земельного участка. Высота возможного нового строительства – не более 12 м от уровня земли до конька кровли. Крыши скатные, прямые, без активных форм в виде башен. Использование в отделке силикатного кирпича запрещается*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Яхт-клубы

Лодочные станции

Гостиницы

Магазины продовольственных товаров

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная, ресторан, бар

Интернет-кафе

Предприятия связи: телефонной, почтовой

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Бани, сауны

Парикмахерские, массажные кабинеты, салоны красоты

Физкультурно-оздоровительные залы, залы для фитнеса

Инженерные сооружения: трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водопроводные скважины

Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Хозяйственные и складские постройки

5. Условно разрешенные виды использования:

Служебные жилые дома или служебные общежития

6. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:

| 1 | Максимальная этажность | этаж | 3+ мансарда |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная общая площадь магазина | м2 | 200 |
| 3 | Максимальная емкость предприятия общественного питания | посад. место | 100 |
| 4 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |

Статья 47. Природно-рекреационные зоны

1. Р1. Зона отдыха в деревне

1. Зона предназначена для организации отдыха населения.

2. Основные виды разрешенного использования:

Сады и скверы

Пруды, озера, водоемы

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Малые архитектурные формы, соответствующие по дизайну окружающему ландшафту

Площадки для занятий физкультурой

Детские площадки, площадки для отдыха

4. Условно разрешенные виды использования:

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения.

Открытые спортивные площадки

2. Р2. Зона набережных

1. Зона предназначена для отдыха и досуга населения на водоемах в пределах границ населенных пунктов и организации проходов к водным объектам.

2. Основные виды разрешенного использования:

Пляжи

Причалы для лодок, принадлежащих жителям

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Детские площадки, площадки для отдыха

Физкультурно-оздоровительные площадки для пляжного волейбола, бадминтона

4. Условно разрешенные виды использования:

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

3. Р3. Зона природных парков

Зона предназначена для организации парка с максимальным использованием естественного природного ландшафта.

Основные виды разрешенного использования

Ландшафтные парки

Вспомогательные виды разрешенного использования

Детские площадки, площадки для отдыха

Физкультурно-оздоровительные площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, тенниса

Деревянные причалы для лодок

Условно разрешенные виды использования

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

Временные (некапитальные) торговые объекты

Временные (некапитальные) летние кафе

4. Р2.А. Зона набережных в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для отдыха и досуга населения на водоемах в пределах границ населенных пунктов и организации проходов к водным объектам.

2. На территории сохранившегося природного ландшафта А запрещена всякая хозяйственная деятельность, за исключением деятельности, направленной на соблюдение  характера ландшафта – открытые пространства, лесные массивы, луга, поля. В зоне запрещается: любое строительство, в том числе временных сооружений, изменение рельефа (устройство насыпей, подпорных стенок, каналов, прорезей и т.д.). Допускается проведение работ по берегоукреплению без изменения рельефа, устройство понтонных сезонных причалов, залужение*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Пляжи

Причалы для лодок, принадлежащих жителям

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Детские площадки, площадки для отдыха

Физкультурно-оздоровительные площадки для пляжного волейбола, бадминтона

5. Условно разрешенные виды использования:

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

5. Р3.А. Зона природных парков и набережных  между с. Городня и д. Отроковичи

1. Зона предназначена для организации парка и набережных с учетом ограничений зоны охраняемого природного ландшафта А.

2. В зоне охраняемого природного ландшафта А запрещена всякая хозяйственная деятельность, за исключение деятельности, направленной на соблюдение  характера ландшафта – открытые пространства, лесные массивы, луга, поля. В зоне запрещается: любое строительство, в том числе временных сооружений, изменение рельефа (устройство насыпей, подпорных стенок, каналов, прорезей и т.д.). Допускается проведение работ по берегоукреплению без изменения рельефа, устройство понтонных сезонных причалов, залужение.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Ландшафтные парки

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Понтонные причалы для лодок

6. Р3.ОП. Зона природного парка в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для максимального сохранения естественного природного ландшафта с учетом ограничений охранной зоны объектов культурного наследия (памятников архитектуры и объектов археологии).

2. В охранной зоне запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия. В охранной зоне сберегается исторически ценная система планировки, предусматриваются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов, сохраняются соответствующие памятнику историческая застройка и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприятные условия его обзора.

В охранной зоне могут выполняться работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки, зданий, сооружений и благоустройством территории, формирующих историческую среду и окружение памятников. В границах охранной зоны возможно только компенсационное строительство на местах ранее существовавших строений с традиционным архитектурным решением в первоначальных габаритах (длина, ширина, высота строения) с использованием традиционных строительных материалов (дерево).

На территории охранной зоны запрещается установка высоких заборов (более 1,2 м), линий электропередач, установка рекламных щитов, покраска фасадов и ограждений в яркие, нехарактерные для средовой застройки цвета, размещение некапитальных, временных сооружений любого назначения. Запрещается применение современных строительных материалов в отделке: обшивка сайдингом, применение металлочерепицы и т.д.

Дисгармонирующие и нейтральные объекты  на территории охранной зоны подлежат адаптации*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Ландшафтные парки

4.  Вспомогательные виды разрешенного использования:

Детские площадки, площадки для отдыха

Физкультурно-оздоровительные площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, тенниса

Деревянные причалы для лодок

5. Условно разрешенные виды использования:

Временные (некапитальные) торговые объекты

Временные (некапитальные) летние кафе

7. Р4. В. Зона питомников в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для выращивания деревьев и кустарников с учетом ограничений зоны охраняемого природного ландшафта В, границы которой показаны на карте зон охраны объектов культурного наследия.

2. В зоне сохранившегося природного ландшафта В необходимо проведение озеленительных мероприятий с целью адаптации дисгармонирующих построек. Экранирующее озеленение, необходимо в первую очередь на территории перед промзонами, посадка ряда елей вдоль дороги на расстоянии 50-100 м от дороги существенно снизит негативное влияние строений на восприятие церкви Рождества Богородицы со стороны трассы Москва-Санкт-Петербург.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Питомники

4. Условно разрешенные виды использования:

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения): ТП, ШРП, НС, КНС.

Статья 48. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

1. ЖД. Зона магистральной железной дороги

1. Зона предназначена для размещения зданий, сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от зданий, сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта до жилых домов, учреждений здравоохранения и народного образования, а также других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.

2. Границы зоны установлены в пределах земель, отведенных для объектов железнодорожного транспорта.

3. Основные виды разрешенного использования:

Специальные здания, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

2. АД. Зона автомобильных дорог

1. Зона предназначена для строительства трасс и сооружений автомобильных дорог. Строительство и эксплуатация объектов в зоне регулируется градостроительными и специальными нормативами.

2. Границы зоны устанавливаются в пределах земель, отведенных для автомобильных дорог.

3. Основные виды разрешенного использования:

Специальные сооружения и коммуникации автомобильного транспорта

3. АТ. Зона автомобильного сервиса

1. Зона предназначена для размещения зданий и сооружений придорожного сервиса, обслуживающих автотранспортные средства, а также водителей и пассажиров. Для предотвращения вредного воздействия объектов автомобильного сервиса на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых санитарных, противопожарных разрывов, а также правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, градостроительных и иных специальных нормативов.

2. Основные виды разрешенного использования:

АЗС

Авторемонтные и автосервисные предприятия

Мойки

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предприятия общественного питания: кафе, закусочная.

Магазины промышленных товаров

Магазины товаров первой необходимости

3. Условно разрешенные виды использования:

Магазины продовольственных товаров

4. ИТ. Зона инженерно-технических объектов

1. Зона предназначена для объектов инженерно-технического обеспечения. Порядок использования территории определяется с учетом требований санитарных, градостроительных норм и правил, специальных нормативов.

2. Основные виды разрешенного использования:

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Санитарно-защитные зоны

Статья 49. Производственные зоны

1. П1. Производственная зона объектов IV-V классов по санитарной классификации

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов (с санитарно-защитными зонами 50-100 м).

2. Основные виды разрешенного использования:

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV класса вредности, в том числе:

Производство тукосмесей

Производство по переработке фторопластов

Производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья

Производство глицерина

Производство галалита и других белковых пластиков

Производство эмалей на конденсационных смолах

Производство мыла

Производства солеваренные и солеразмольные

Производство фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, поташа)

Производство минеральных естественных (мела, охры и др.) красок

Производство дубильного экстракта

Производство полиграфических красок

Производство фотохимическое (фотобумага, фотопластинок, фото- и кинопленки)

Производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения

Производство олифы

Производство стекловолокна

Производство медицинского стекла (без применения ртути)

Производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)

Производство полиуретанов

Производство по обогащению металлов без горячей обработки

Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией

Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 до 20 тыс. т/год

Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год

Производство тяжелых прессов

Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при наличии небольших литейных и других горячих цехов

Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и т.д.) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути

Предприятия по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена)

Производство координатно-расточных станков

Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 100 т/год) литьем

Производство металлических электродов

Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца)

Полиграфические комбинаты

Типографии с применением свинца

Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья

Производство глиняных изделий

Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол

Механическая обработка мрамора

Установка по производству бетона

Производство хвойно-витаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстракта

Производство лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий

Судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок)

Производство древесной шерсти

Сборка мебели с лакировкой и окраской

Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов

Производство галантерейно-кожевенного картона с отделкой полимерами с применением органических растворителей

Швейная фабрика

Чулочное производство

Производство спортивных изделий

Ситценабивное производство

Производство фурнитуры

Производство обуви

Объекты по мойке шерсти

Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож

Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт

Производство валяльное и кошмо-войлочное

Производство лакированных кож

Производства кишечно-струнные и кетгутовые

Элеваторы

Предприятия кофеобжарочные

Производство олеомаргарина и маргарина

Производство пищевого спирта

Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные производства

Производство крахмала

Заводы первичного вина

Производство столового уксуса

Молочные и маслобойные производства

Сыродельные производства

Мельницы, производительностью от 0,5 до 2 т/час

Кондитерские фабрики производительностью более 0,5 т/сутки

Хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки

Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600т

Ликероводочные заводы

Склады горюче-смазочных материалов

Сооружения для механической и биологической очистки сточных вод с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки

Поля фильтрации площадью до 0,5га, поля орошения коммунального типа площадью до 1га, сооружения механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки

Склады и перегрузка кожсырья (в т.ч. мокросоленых кож до 200шт.)

Склады и открытые места разгрузки зерна

Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и др. аналогичной продукции

Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и др. пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду

Склады, перегрузка и хранение утильсырья без переработки

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону от 50 до 100 м.

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V класса вредности, в том числе: Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих)

Производство бумаги из макулатуры

Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка)

Производство углекислоты и «сухого льда»

Производство искусственного жемчуга

Производство спичек

Производство котлов

Производство пневмоавтоматики

Производство металлоштамп

Производство сельхоздеталь

Типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор)

Производство обозное

Производство бондарных изделий из готовой клепки

Производство рогожно-ткацкое

Производство по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без соли мышьяка) с суперобмазкой

Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски

Производство котонинное

Производство меланжевое

Производства пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обработке концов

Производство искусственного каракуля

Производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов

Производства трикотажные и кружевные

Шелкоткацкое производство

Производство ковров

Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей

Шпульно-катушечное производство

Производство обоев

Предприятия по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использованием водорастворимых клеев

Производство изделий из выделанной кожи

Производство щеток из щетины и волоса

Валяльные мастерские

Чаеразвесочные фабрики

Производство коньячного спирта

Производство макарон

Производство колбасных изделий без копчения

Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5т/сутки; молока до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5т/сутки, рыбы до 10т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5т/сутки

Производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые

Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600т

Производство фруктовых и овощных соков

Производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению)

Производство по доготовке и розливу вин

Производство безалкогольных напитков на основе концентраций и эссенций

Производство майонезов

Производство пива (без солодовен)

Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна

Материальные склады

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону от 50 до 100 м.

Магазины, торговые предприятия, торговые и торгово-развлекательные комплексы и центры емкостью от 300 и более м2 общей площади на один объект с приобъектной автостоянкой

Предприятия общественного питания

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

Опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной зоны

Административные здания и офисы

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости

3. Условно разрешенные виды использования:

Общежития, связанные с производством и образованием

2. П1.Р-3. Производственная зона объектов IV-V классов по санитарной классификации в исторической части с. Городня

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов (с санитарно-защитными зонами 50-100 м), с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-3 и объекта археологии Селище «Городня-2».

2. На территории зоны регулирования застройки Р-3 возможно новое строительство плотностью не более 50 % от площади земельного участка. Высота возможного нового строительства – не более 12 м от уровня земли до конька кровли. Крыши скатные, прямые, без активных форм в виде башен. Использование в отделке силикатного кирпича запрещается*.

3. На территории объекта археологии Селище «Городня-2» производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

4. Основные виды разрешенного использования:

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV класса вредности, в том числе:

Производство тукосмесей

Производство по переработке фторопластов

Производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья

Производство глицерина

Производство галалита и других белковых пластиков

Производство эмалей на конденсационных смолах

Производство мыла

Производства солеваренные и солеразмольные

Производство фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, поташа)

Производство минеральных естественных (мела, охры и др.) красок

Производство дубильного экстракта

Производство полиграфических красок

Производство фотохимическое (фотобумага, фотопластинок, фото- и кинопленки)

Производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения

Производство олифы

Производство стекловолокна

Производство медицинского стекла (без применения ртути)

Производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)

Производство полиуретанов

Производство по обогащению металлов без горячей обработки

Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией

Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 до 20 тыс. т/год

Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год

Производство тяжелых прессов

Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при наличии небольших литейных и других горячих цехов

Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и т.д.) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути

Предприятия по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена)

Производство координатно-расточных станков

Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 100 т/год) литьем

Производство металлических электродов

Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца)

Полиграфические комбинаты

Типографии с применением свинца

Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья

Производство глиняных изделий

Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол

Механическая обработка мрамора

Установка по производству бетона

Производство хвойно-витаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстракта

Производство лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий

Судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок)

Производство древесной шерсти

Сборка мебели с лакировкой и окраской

Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов

Производство галантерейно-кожевенного картона с отделкой полимерами с применением органических растворителей

Швейная фабрика

Чулочное производство

Производство спортивных изделий

Ситценабивное производство

Производство фурнитуры

Производство обуви

Объекты по мойке шерсти

Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож

Предприятия по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов и копыт

Производство валяльное и кошмо-войлочное

Производство лакированных кож

Производства кишечно-струнные и кетгутовые

Элеваторы

Предприятия кофеобжарочные

Производство олеомаргарина и маргарина

Производство пищевого спирта

Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные производства

Производство крахмала

Заводы первичного вина

Производство столового уксуса

Молочные и маслобойные производства

Сыродельные производства

Мельницы, производительностью от 0,5 до 2 т/час

Кондитерские фабрики производительностью более 0,5 т/сутки

Хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки

Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью более 600т

Ликероводочные заводы

Склады горюче-смазочных материалов

Сооружения для механической и биологической очистки сточных вод с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки

Поля фильтрации площадью до 0,5га, поля орошения коммунального типа площадью до 1га, сооружения механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки

Склады и перегрузка кожсырья (в т.ч. мокросоленых кож до 200шт.)

Склады и открытые места разгрузки зерна

Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и др. аналогичной продукции

Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и др. пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду

Склады, перегрузка и хранение утильсырья без переработки

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону от 50 до 100 м.

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V класса вредности, в том числе: Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих)

Производство бумаги из макулатуры

Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка)

Производство углекислоты и «сухого льда»

Производство искусственного жемчуга

Производство спичек

Производство котлов

Производство пневмоавтоматики

Производство металлоштамп

Производство сельхоздеталь

Типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор)

Производство обозное

Производство бондарных изделий из готовой клепки

Производство рогожно-ткацкое

Производство по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без соли мышьяка) с суперобмазкой

Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски

Производство котонинное

Производство меланжевое

Производства пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обработке концов

Производство искусственного каракуля

Производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов

Производства трикотажные и кружевные

Шелкоткацкое производство

Производство ковров

Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей

Шпульно-катушечное производство

Производство обоев

Предприятия по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использованием водорастворимых клеев

Производство изделий из выделанной кожи

Производство щеток из щетины и волоса

Валяльные мастерские

Чаеразвесочные фабрики

Производство коньячного спирта

Производство макарон

Производство колбасных изделий без копчения

Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5т/сутки; молока до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5т/сутки, рыбы до 10т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5т/сутки

Производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые

Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600т

Производство фруктовых и овощных соков

Производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению)

Производство по доготовке и розливу вин

Производство безалкогольных напитков на основе концентраций и эссенций

Производство майонезов

Производство пива (без солодовен)

Материальные склады

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону от 50 до 100 м.

Опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной зоны

Административные здания и офисы

5. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости

6. Условно разрешенные виды использования:

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

3. П2. Производственная зона объектов V класса по санитарной классификации

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса (с санитарно-защитными зонами 50 м).

2. Основные виды разрешенного использования:

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V класса вредности, в том числе: Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих)

Производство бумаги из макулатуры

Производство изделий из пластмасс и синтетических смол (механическая обработка)

Производство углекислоты и «сухого льда»

Производство искусственного жемчуга

Производство спичек

Производство котлов

Производство пневмоавтоматики

Производство металлоштамп

Производство сельхоздеталь

Типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор)

Производство обозное

Производство бондарных изделий из готовой клепки

Производство рогожно-ткацкое

Производство по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без соли мышьяка) с суперобмазкой

Сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски

Производство котонинное

Производство меланжевое

Производства пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обработке концов

Производство искусственного каракуля

Производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти при отсутствии красильных и отбельных цехов

Производства трикотажные и кружевные

Шелкоткацкое производство

Производство ковров

Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей

Шпульно-катушечное производство

Производство обоев

Предприятия по мелкосерийному выпуску обуви из готовых материалов с использованием водорастворимых клеев

Производство изделий из выделанной кожи

Производство щеток из щетины и волоса

Валяльные мастерские

Чаеразвесочные фабрики

Производство коньячного спирта

Производство макарон

Производство колбасных изделий без копчения

Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5т/сутки; молока до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5т/сутки, рыбы до 10т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5т/сутки

Производства пищевые заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно-базовые столовые

Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов емкостью до 600т

Производство фруктовых и овощных соков

Производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению)

Производство по доготовке и розливу вин

Производство безалкогольных напитков на основе концентраций и эссенций

Производство майонезов

Производство пива (без солодовен)

Материальные склады

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону 50 м.

Предприятия общественного питания

Ветлечебницы без содержания животных

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

Административные здания и офисы

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования объектов недвижимости

Санитарно-защитное озеленение

4. Условно разрешенные виды использования:

Общежития, связанные с производством и образованием

4. П3. Производственная зона объектов IV-V классов по санитарной классификации сельскохозяйственного назначения

1. Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных производств и объектов IV-V классов (с санитарно-защитными зонами 50-100 м).

2. Основные виды разрешенного использования:

Сельскохозяйственные производства и объекты IV класса вредности, в том числе:

Тепличные и парниковые хозяйства

Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т

Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции)

Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов

Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов

Склады горюче-смазочных материалов

Тепличные хозяйства

Сельскохозяйственные производства и объекты V класса вредности, в том числе:

Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна

Материальные склады

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону от 50 до 100 м.

Ветлечебницы без содержания животных

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

Опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной зоны

Административные здания и офисы

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования объектов недвижимости

5. П4. Производственная зона объектов V класса по санитарной классификации сельскохозяйственного назначения

1. Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных производств и объектов V класса (с санитарно-защитной зоной 50 м).

2. Основные виды разрешенного использования:

Сельскохозяйственные производства и объекты V класса вредности, в том числе:

Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна

Материальные склады

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов

Другие предприятия, организации, имеющие санитарно-защитную зону 50м.

Ветлечебницы без содержания животных

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования объектов недвижимости

6. Ком. Зона коммунальных объектов

1. Зона предназначена для объектов коммунального назначения, обслуживающих жилую застройку. Порядок использования территории определяется с учетом требований санитарных, градостроительных норм и правил, специальных нормативов.

2. Основные виды разрешенного использования:

Бани

Сауны

Банно-оздоровительные комплексы

Гаражи и стоянки, всех типов до 50 машино-мест на 1 объект

Инженерно-технические объекты (электро-, -теплогазо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки, связи): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения, сооружения телефонной связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования объектов недвижимости

Статья 50. Зоны сельскохозяйственного использования

1. Д1.1. Зона дач до 2 этажей с земельными участками не менее 600м2

1. Зона предназначена для застройки дачными домами в 1-2 этажа.

2. Основные виды разрешенного использования:

Дачные дома

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Встроенный в дачный дом гараж, гараж с мастерской на 1легковой автомобиль

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров, бани, теплицы, оранжереи

Сады, огороды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

4. Условно разрешенные виды использования:

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости*:

| 1 | Максимальная этажность дачного дома | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь дачного дома | м2 | 30 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка дачи | м2 | 600 |
| 6 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |
| 7 | Минимальное расстояние от дачного дома до границы соседнего участка | м | 5 |
| 8 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию владельцев дач с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 9 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседней дачи | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

2. Д1.1.Р-5. Зона дач до 2 этажей с земельными участками не  менее 600м2 в дачном поселке «Волжанка-1»

1. Зона предназначена для застройки дачным домами в1-2 этажа с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-5.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-5 характер застройки – усадебная, плотность застройки – не более 15 %, максимальная высота зданий от уровня земли до верха кровли – не более 7 м, кровли скатные, прямые.  Запрещается использовать активную цветовую гамму кровельного покрытия, применение акцентов в виде башен и шпилей*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Дачные дома

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Встроенный в дачный дом гараж, гараж с мастерской на 1легковой автомобиль

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров, бани, теплицы, оранжереи

Сады, огороды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

5. Условно разрешенные виды использования:

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

6. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность дачного дома | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь дачного дома | м2 | 30 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка дачи | м2 | 600 |
| 6 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |
| 7 | Минимальное расстояние от дачного дома до границы соседнего участка | м | 5 |
| 8 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию владельцев дач с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 9 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседней дачи | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

3. Д1.2. Зона дач до 3 этажей с земельными участками не менее 800м2

1. Зона предназначена для застройки дачными домами в 1-3 этажа.

2. Основные виды разрешенного использования:

Дачные дома

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Встроенный в дачный дом гараж, гараж с мастерской на 1 легковой автомобиль

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров, бани, теплицы, оранжереи

Сады, огороды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

4. Условно разрешенные виды использования:

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

5. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости*:

| 1 | Максимальная этажность дачного дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь дачного дома | м2 | 40 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка дачи | м2 | 800 |
| 6 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |
| 7 | Минимальное расстояние от дачного дома до границы соседнего участка | м | 5 |
| 8 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию владельцев дач с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 9 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседней дачи | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

4. Д1.2.Р-5. Зона дач до 3 этажей с земельными участками не  менее 1000м2 в дачном поселке между с. Городня и д. Коромыслово

1. Зона предназначена для застройки дачным домами в1-3 этажа с учетом ограничений зоны регулирования застройки Р-5.

2. На территории зоны регулирования застройки Р-5 характер застройки – усадебная, плотность застройки – не более 15 %, максимальная высота зданий от уровня земли до верха кровли – не более 7 м, кровли скатные, прямые.  Запрещается использовать активную цветовую гамму кровельного покрытия, применение акцентов в виде башен и шпилей*.

* Вводится в действие после утверждения «Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия с. Городня».

3. Основные виды разрешенного использования:

Дачные дома

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Гараж на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Гараж с мастерской на придомовом участке на 1 легковой автомобиль

Встроенный в дачный дом гараж, гараж с мастерской на 1легковой автомобиль

Хозяйственные постройки: мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров, бани, теплицы, оранжереи

Сады, огороды

Площадки детские, хозяйственные, для отдыха, для занятий физкультурой

Гостевые автостоянки

5. Условно разрешенные виды использования:

Сараи для разведения (содержания) животных в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам

6. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:*

| 1 | Максимальная этажность дачного дома | этаж | 3, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность гаража | этаж | 1 |
| 3 | Максимальная этажность гаража с мастерской, хозяйственной постройки | этаж | 2, включая мансарду |
| 4 | Минимальная общая площадь дачного дома | м2 | 50 |
| 5 | Минимальная площадь земельного участка дачи | м2 | 1000 |
| 6 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 40 |
| 7 | Минимальное расстояние от дачного дома до границы соседнего участка | м | 5 |
| 8 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих: гаража, гаража с мастерской, хозяйственной постройки до границы соседнего земельного участка Допускается блокировка гаражей, гаражей с мастерской, хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию владельцев дач с учетом противопожарных требований | м | 2 |
| 9 | Минимальное расстояние от ствола средних (высота 15-24 м) и высокоствольных (свыше 25 м) деревьев до границы земельного участка соседней дачи | м | 4 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

5. Ф. Зона фермерского хозяйства в д. Новенькое

1. Зона предназначена для организации фермерского хозяйства.

2. Основные виды разрешенного использования:

Жилой дом фермера и его семьи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Жилой дом работников

Помещения для содержания сельскохозяйственной и автомобильной техники в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

Помещения для разведения (содержания) животных в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

Хозяйственные постройки: склады, мастерские, сараи для хозяйственного инвентаря, дров, бани, теплицы, оранжереи

Пруды, пожарные водоемы

Инженерно-технические объекты (электро-, -газо, -водоснабжения, водоотведения и водоочистки): ТП, ШРП, НС, КНС, водозаборные сооружения, очистные сооружения.

Временные (некапитальные) ограждения (загоны)

4. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости*:

| 1 | Максимальная этажность жилого дома фермера | этаж | 2, включая мансарду |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная этажность зданий вспомогательных видов разрешенного использования | этаж | 2, включая мансарду |
| 3 | Минимальная площадь земельного участка | га | 6,0 |
| 4 | Максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке | % | 2 |
| 5 | Минимальное расстояние от зданий капитальных и временных до границы соседнего участка жилого дома | м | 15 |

*Расстояния от зданий измеряются от наружной грани стены

5. Ог. Зона огородов

1. Зона предназначена для огородов, принадлежащих гражданам. Порядок использования территории определяется с учетом требований санитарных норм и правил.

Статья 51. Зоны специального назначения

1. СЗ. Санитарно-защитная зона и зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

1. Зона предназначена для организации санитарно-защитного озеленения

2. Основные виды разрешенного использования:

Озеленение

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Улицы, дороги, для проезда к объекту, для которого организована зона

2. Кл. Зона сельского кладбища

1. Зона предназначена для организации и содержания кладбища. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных норм и правил, санитарных и иных специальных нормативов.

2. Основные виды разрешенного использования:

Традиционные захоронения

Конфессиональные объекты православной веры

Мемориалы

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Административно-хозяйственные здания

Здания охранного назначения

Сараи для хранения хозяйственного инвентаря

Открытые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Санитарно-защитное озеленение

3. Св. Зона свалок и полигонов ТБО

1. Зона предназначена для организации и содержания свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных норм и правил, специальных нормативов.

2. Основные виды разрешенного использования:

Свалки

Полигоны ТБО

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.

Санитарно-защитная зона

4. Условно разрешенные виды использования:

Административно-хозяйственные здания

4. Т. Зона торфоразработок

1. Зона бывших торфоразработок. Регламенты в зоне не устанавливаются.

5. СУ. Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения

1. Зона предназначена для сельскохозяйственных угодий. Регламенты в зоне не устанавливаются.

6. Л. Зона лесов, лугов, болот и других природных комплексов

1. Зона предназначена для природных комплексов. Регламенты в зоне не устанавливаются.

7. ООПТ.  Зона особо охраняемой природной территории

1. Зона Государственного комплекса «Завидово». Регламенты в зоне не устанавливаются.

8. В. Зона водных объектов

1. Зона предназначена для водных объектов. Регламенты в зоне не устанавливаются.

приложение №1

к правилам землепользования и застройки

муниципального образования

Городенское сельское поселение

Список объектов культурного наследия Городенского СП

| №п/п | Категория охраны: - Федеральная - Региональная - Выявленный № постановления | № паспорта | Объекты культурного наследия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Памятники архитектуры |  |  |
| 1. | Ф № 1327 | 1521 | Ансамбль, XIV – XIX в.в.: |  | с. Городня |
| 1.1. | -«- | -«- | Церковь Рождества Богородицы, 2-ая пол. XIV в., 1-ая треть XV в., 1740 г. |  | -«- |
| 1.2. | В |  | Ограда с воротами, XIX в. |  | -«- |
| 2. | Ф № 1327 | 2715 | Путевой дворец (Почтовая станция), 1809 – 1810 г.г.: Здание Путевого дворца, где в 1764, 1772, 1774, 1778 г.г. во время путешествия из Петербурга в Москву останавливался Радищев А.Н.; Здание почтовой станции, связанное с творческой историей создания книги Радищева А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» (2-ая пол. ХVIII в.) |  | с. Городня |
| 2.1. | -«- | -«- | Главный корпус, XVIII в. |  | -«- |
| 2.2. | -«- | -«- | Флигель (два) |  | -«- |
| 2.3. | -«- | -«- | Ограда с воротами |  | -«- |
| 3. | Р № 310 | 830 | Дом М.А. Бобонова, в котором Калинин М.И. беседовал с тружениками колхоза «Рабочая Москва», 13.01.1942 г. |  | с. Городня |
| 4. | Р № 310 | 832 | Дом Петраковой Е.А., где останавливалась Крупская Н.К., 20.08.1926 г. |  | с. Городня |
|  |  |  | Объекты археологии |  |  |
| 1. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. |  | Городище «Городня» (бывший Вертязин), пер.пол. I тыс. н.э.- X-XV вв. н.э. | с. Городня, вокруг церкви Рождества Богородицы |  |
| 2. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. |  | Стоянка «Городня 1», IV-III тыс. до н.э. | Правый берег р. Волги, на острове, 0,3 км северо-западнее с. Городня |  |
| 3. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. |  | Селище «Городня 1», нач. I тыс. н.э., XIII-XVвв.н.э. | Правый берег р. Волги, на острове, 0,3 км северо-западнее с. Городня |  |
| 4. | В № 75 |  | Селище «Городня-2» | На территории современного с. Городня, в пределах его восточной исторической части, на высоком правом берегу р. Волги, ниже впадения в нее руч. Варлыка |  |
| 5. | В №92 |  | Достопримечательное место «Алексино-1» XV-XIX вв. | Правый берег р. Волги, 0,1 км к юго-востоку от восточной окраины д. Алексино |  |
| 6. | В №70 | 2971 | Стоянка «Отроковичи-1» кон. III тыс. до н.э. | 0,4 км восточнее дер. Отроковичи |  |
| 7. | В №76 |  | Селище «Коромыслово-1» XVI-XIX вв. | В южной части современной д. Коромыслово, на склоне правого коренного берега р. Волги, по обе стороны дороги Городня-Отроковичи |  |
| 8. | В №77 от |  | Селище «Отроковичи-1» XV-XVIII вв. | Восточная окраина современного села Отроковичи, у подножья правого коренного берега р. Волги, на возвышенном участке поймы у кладбища |  |
| 9. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7523 | Стоянка «Озерки 1» IV-III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», в 6 км к западу, северо-западу от п. Озерки |  |
| 10. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7524 | Стоянка «Озерки 2» VII-VI тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 5,5 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 11. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7525 | Стоянка «Озерки 3» VII-VI тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 5,6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 12. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7526 | Стоянка «Озерки 4» VIII-VII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 13. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7527 | Стоянка «Озерки 5» V-III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 14. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7528 | Стоянка «Озерки 6» III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к западу, северо-западу от п. Озерки |  |
| 15. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7529 | Стоянка «Озерки 7» III тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,15 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 16. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7530 | Стоянка «Озерки 8» III – II тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 17. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7531 | Стоянка «Озерки 9» IX тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,9 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 18. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7532 | Стоянка «Озерки 10» IX - VIII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,8 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 19. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7533 | Стоянка «Озерки 11» IX - VIII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,7 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 20. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7534 | Стоянка «Озерки 12» IX - VIII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,7 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 21. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7535 | Стоянка «Озерки 13» VIII - VII тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», 6 участок в 6,4 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 22. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7536 | Стоянка «Озерки 14» IX тыс.до н.э. | т/м «Озерецко-Неплюевское», в 5,4 км к юго-западу от п. Озерки |  |
| 23. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7538 | Стоянка «Озерки 15 (пос. Озерки, поселение 15)» Ранний мезолит | в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 24. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7537 | Стоянка «Озерки 16 (пос. Озерки, поселение 16)» мезолит | в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |
| 25. | Р постановление №647 от 27.11.97г. ЗС Тверской обл. | 7539 | Стоянка «Озерки 17 (пос. Озерки, поселение 17)» мезолит | в 6 км к западу, юго-западу от п. Озерки |  |

приложение №2

к правилам землепользования и застройки

муниципального образования

Городенское сельское поселение

Режимы зон охраны объектов культурного наследия на территории Городенского сельского поселения Конаковского р-на Тверской обл.

1. Территория памятника

Режим на территории памятника определяется комитетом по охране объектов историко-культурного наследия администрации Тверской области.

2. Охранная зона объектов культурного наследия (памятников архитектуры).

В охранной зоне запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия. В охранной зоне сберегается исторически ценная система планировки, предусматриваются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов, сохраняются соответствующие памятнику историческая застройка и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприятные условия его обзора.

В охранной зоне могут выполняться работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки, зданий, сооружений и благоустройством территории, формирующих историческую среду и окружение памятников. В границах охранной зоны возможно только компенсационное строительство на местах ранее существовавших строений с традиционным архитектурным решением в первоначальных габаритах (длина, ширина, высота строения) с использованием традиционных строительных материалов (дерево).

На территории охранной зоны запрещается установка высоких заборов (более 1,2 м), линий электропередач, установка рекламных щитов, покраска фасадов и ограждений в яркие, нехарактерные для средовой застройки цвета, размещение некапитальных, временных сооружений любого назначения. Запрещается применение современных строительных материалов в отделке: обшивка сайдингом, применение металлочерепицы и т.д.

Дисгармонирующие и нейтральные объекты  на территории охранной зоны подлежат адаптации. На территории охранной зоны необходимо проведение ряда адаптационных мероприятий: на здании магазина – изменение формы кровли, посадка экранирующих деревьев перед фасадом и домов по ул. Ленинградская – фасады обшить деревом.

3. Зона регулирования застройки Р-1.

На территории зоны сохраняются все ценные планировочные элементы – габариты улицы (дороги), палисады с невысокими заборами перед домами, поддерживается парциляция, сохраняются размеры домовладений (в среднем по улице ширина участка должна составлять 16-22 м. Территории дороги (улицы), исторических палисадов не подлежат застройке и размещению временных сооружений. Для того чтобы избежать появления застройки в панораме с комплексом церкви (вид  от реки и с противоположного берега) необходимо создать буферную зону между бровкой и застройкой, сосредоточив застройку вдоль улицы. Характерная и ценная застройка сохраняются. В случае плохого технического состояния возможна замена строений с соблюдением принципа застройки домовладения: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу и формирующий ее, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки.

Крыши скатные, прямые, с традиционным уклоном, фасад трехосевой, симметричный.

При протяженности главного фасада до 8 м - высота здания от уровня земли до конька кровли - не более  8 м.

При протяженности главного фасада  от 8 до 10 м - отметка конька кровли должна быть не более 7 м, с обязательным скатом кровли в сторону улицы.

Высота хозяйственных построек, расположенных в глубине участка от уровня земли до конька кровли - не более 6 м. Плотность застройки – не более 20% (из расчета исторического домовладения 6-8 соток). В случае увеличения участка, на нем могут располагаться несколько жилых домов. Блокировка жилых домов запрещается.

Запрещается устройство заборов более 1,2 м на месте существующих палисадов перед домами, использование ярких, нетрадиционных цветовых гамм при покраске заборов и фасадов зданий.

Застройка должна выполняться из дерева либо из других материалов с обшивкой деревом.

4. Зона регулирования застройки Р-2.

На территории зоны сохраняются все ценные планировочные элементы – габариты улицы (дороги), палисады с невысокими заборами перед домами, поддерживается парциляция, сохраняются размеры домовладений (в среднем по улице ширина участка должна составлять 16-22 м. Территории дороги (улицы), исторических палисадов не подлежат застройке и размещению временных сооружений. Для того чтобы избежать появления застройки в панораме с комплексом церкви (вид  от реки и с противоположного берега) необходимо создать буферную зону между бровкой и застройкой, сосредоточив застройку вдоль улицы. Характерная и ценная застройка сохраняются. В случае плохого технического состояния возможна замена строений с соблюдением принципа застройки домовладения: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу и формирующий ее, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки.

Крыши скатные, прямые, с традиционным уклоном, фасад трехосевой, симметричный.

При протяженности главного фасада до 8 м - высота здания от уровня земли до конька кровли - не более  8 м.

При протяженности главного фасада  от 8 до 10 м - отметка конька кровли должна быть не более 7 м, с обязательным скатом кровли в сторону улицы.

Высота хозяйственных построек, расположенных в глубине участка от уровня земли до конька кровли - не более 6 м. Плотность застройки – не более 20% (из расчета исторического домовладения 6-8 соток). В случае увеличения участка, на нем могут располагаться несколько жилых домов. Блокировка жилых домов запрещается.

Запрещается устройство заборов более 1,2 м на месте существующих палисадов перед домами, использование ярких, нетрадиционных цветовых гамм при покраске заборов и фасадов зданий.

Застройка должна выполняться из дерева либо из других материалов. В случае применения других материалов (кроме дерева) должна выполняться отделка фасадов традиционными отделочными материалами (обшивка деревом, штукатурка).

5. Зона регулирования застройки Р-3.

(с. Городня) Возможно новое строительство плотностью не более 50 % от площади земельного участка. Высота возможного нового строительства – не более 12 м от уровня земли до конька кровли. Крыши скатные, прямые, без активных форм в виде башен. Использование в отделке силикатного кирпича запрещается.

6. Зона регулирования застройки Р-4.

(д. Коромыслово и д. Отроковичи) Возможно новое строительство с высотой от уровня земли до конька кровли не более 12 м. Особое внимание следует обратить на форму кровель – применение акцентов в виде башен, шпилей, использование активной цветовой гаммы запрещается.

7. Зона регулирования застройки Р-5.

Характер застройки – усадебная, плотность застройки – не более 15 %, максимальная высота зданий от уровня земли до верха кровли – не более 7 м, кровли скатные, прямые.  Запрещается использовать активную цветовую гамму кровельного покрытия, применение акцентов в виде башен и шпилей.

8. Зона регулирования застройки Р-6.

Застройка зданиями высотой до 15 м от уровня земли. Свободный режим реконструкции существующей исторической застройки.

9. Зона охраняемого природного ландшафта А.

Сохранившийся природный ландшафт, на территории которого запрещена всякая хозяйственная деятельность, за исключение деятельности, направленной на соблюдение  характера ландшафта – открытые пространства, лесные массивы, луга, поля. В зоне запрещается: любое строительство, в том числе временных сооружений, изменение рельефа (устройство насыпей, подпорных стенок, каналов, прорезей и т.д.). Допускается проведение работ по берегоукреплению без изменения рельефа, устройство понтонных сезонных причалов, залужение.

10. Зона охраняемого природного ландшафта Б.

Частично измененный природный ландшафт – территория огородов – как исторических, так и новых. Возможно ведение хозяйственной деятельности без изменения рельефа – возделывание земли, посадка деревьев, благоустройство, строительство хозяйственных построек  из дерева (бани, сараи), размером в плане не более 4х4 м и высотой не более 6 м от уровня земли до конька кровли.

11. Зона охраняемого природного ландшафта В.

Зона сохранившегося природного ландшафта, на котором необходимо проведение озеленительных мероприятий с целью адаптации дисгармонирующих построек. Экранирующее озеленение, необходимо в первую очередь на территории перед промзонами, посадка ряда елей вдоль дороги на расстоянии 50-100 м от дороги существенно снизит негативное влияние строений на восприятие церкви Рождества Богородицы со стороны трассы Москва-Санкт-Петербург.

12. Городище «Городня» (бывший Вертязин), стоянка «Городня-1», селище «Городня-1», стоянка «Озерки».

На территории объекта земляные и строительные работы возможны только по предварительному согласованию и разрешению Комитета по охране объектов историко-культурного наследия администрации Тверской области, после выполнения мероприятий по обеспечению сохранения объекта археологического наследия или выполнения археологических исследований (раскопок). Археологические исследования проводятся специализированной организацией, имеющей лицензию на производство археологических исследований и получившей разрешение на исследование данного памятника (открытый лист).

13. Селище «Городня-2», стоянка «Отроковичи-1», селище «Отроковичи-1», селище «Коромыслово-1», достопримечательное место «Алексино-1».

Производство любых земляных и строительных работ возможно только под наблюдением  представителей организации, имеющей лицензию на производство археологических исследований. Если в ходе производства работ будут обнаружены признаки присутствия археологических находок, представитель лицензированной организации имеет право приостановить земляные, строительные работы для проведения археологических раскопок в установленном порядке.

приложение №3

к правилам землепользования и застройки

муниципального образования

Городенское сельское поселение

Минимальные расстояния от хозяйственных построек для разведения

животных до дома жилого

| Расстояние, м | Поголовье |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики-матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| 10 | до 5 | до 5 | до 10 | До 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 8 | до 15 | До 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 10 | до 20 | До 30 | до 60 | До 10 | до 10 |